DB34

安徽省地方标准

DB 34/ XXXXX—XXXX

-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

发布

ICS 点击此处添加ICS号

A 91

安全防范报警联网接入管理规范

The Management Specification Of Safety Precautionary for Alarm Networking Access

征求意见稿

前  言

本标按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由安徽省公安厅科技信息化处归口。

本标准起草单位：安徽云森物联网科技有限公司、安徽四创电子股份有限公司、合肥学院、安徽超清科技股份有限公司。

本标准主要起草人：万森、刘琼、孙斐、张敬锋、高欣、李磊、黄凌、鲁曼曼、马韵洁、程腾、陈小奇、周志鹏、朱前进、罗为。

安全防范报警联网接入管理规范

- 范 围

本标准规定了城乡技防一体化管理平台中报警接入管理要求和报警运营管理要求。

本标准适用于安徽省行政区域内，在安全防范领域中，平台的报警资源联网接入、运营管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50394入侵报警系统工程设计规范

GB50395 视频安防监控系统工程设计规范

GB 50396出入口控制系统工程设计规范

GA/T 644电子巡查系统技术要求

GB/T 2260-2007中华人民共和国行政区划代码

GB/T 4754-2017国民经济行业分类与代码

GB/T20988-2007信息系统灾难恢复规范

GA/T 669.1-2008 城市监控报警联网系统 技术标准 第1部分:通用技术要求

GA/T 669.6-2008　城市监控报警联网系统 技术标准第6部分:视音频显示、存储、播放技术要求

GA/T 669.7-2008 城市监控报警联网系统 技术标准 第7部分:管理平台技术要求

GA 1081 安全防范系统维护保养规范

GA 1383-2017报警运营服务规范

- 术语、定义和缩略语

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

城乡技防一体化管理平台 urban and ruralsecuritytechnologyconvergenceplatform

依托公网、公安专网等各类网络，在城乡地区范围内，对安全技术防范领域的设备资源进行一体化整合、接入、管理、应用。（以下简称技防平台）

报警运营服务从业单位  security alarm service providers

依法开展报警运营服务的企业及自行负责内部报警运营服务的企事业单位。

报警运营服务中心  alarm operation and service center

报警运营服务过程中进行信息汇聚、分析、判别、处置、分发、指挥调度以及查询、统计等工作的中央控制室。（以下简称报警中心）

警情信息  escalate to police

防护现场发生入侵、盗窃、抢劫、破坏、爆炸等危害社会公共安全及人身和财产安全事件时的报警信息及视音频等信息。

警情漏报  leakage alarm

因报警运营服务从业单位工作失误或设备故障等原因导致未将警情信息传送到公安机关。

3.1.6

警情误报  false alarm

因报警运营服务从业单位工作失误或设备故障等原因导致非警情信息传送到公安机关。

3.1.7

警情转发  alarm forward

报警运营服务中心向公安机关或相关单位传送警情信息的过程。

3.1.8

现场处置 alarm scene disposal

报警发生后，报警运营服务从业单位派员到报警现场进行报警信息复核、报警装置复位和现场保护的过程。

3.1.9

值机员 on-duty staff

在报警运营服务中心负责接收、处理报警信息、视音频信息、故障信息及受理咨询、投诉的人员。

3.1.10

维护员 maintenance of equipment security officer

负责技术系统及设备故障修复、维护保养、设备状态恢复的人员。

3.1.11

现场处置员 alarm disposal members

负责巡逻、值守以及报警现场处置的人员。

3.1.12

客户  customer

向报警运营服务从业单位购买服务的机构或个人。

3.1.13

主管单位competent organization

报警资源接入的主体主要包括县级及以上公安等政府部门或已授权的报警运营服务从业单位等。由其负责辖区内安全防范报警联网管理工作的规划、指导、管理和监督。

3.1.14

服务对象service object

报警服务对象具有报警资源的使用权或拥有权，按照重要程度，主要划分为三类。

3.1.15

一类对象first-class object

是指那些一旦发生警情后，易给国家、社会、人民群众造成严重财产损失、人身伤害的区域。

如政府部门、重点企事业单位、金融营业场所、文物保护、重点物质储备仓库、学校、医院、加油站等。

3.1.16

二类对象second-class object

是指那些存在治安隐患、案发风险，一旦发生警情，易给人民群众造成重大生命财产安全危害的区域。

如商铺、超市、公园、批发市场、工厂、仓库等。

3.1.17

三类对象third-class object

是指那些除一、二类对象以外，以一般企事业单位、一般商户、居民社区或者住宅小区为主的区域。

报警服务对象可向主管单位申请报警接入服务，申请表见附录A。

  - 缩略语

IP     Internet Protocol      因特网协议

PSTNPublic Switched Telephone Network    公共交换电话网络

GPRSGeneral Packet Radio Service通用分组无线业务

4  报警接入管理要求

4.1  报警接入对象管理要求

安全防范报警联网对接入的对象有其相应的规定，只有符合规定的对象可由主管单位强制性要求、积极倡导、对象自愿申请等方式接入安全防范报警联网。

4.1.1  报警接入一类对象管理要求

对于符合报警接入一类对象的区域，必须由主管单位强制性要求其接入安全防范报警联网。

对此类对象出现的警情，技防平台应第一时间将警情直接传送至公安机关，公安机关在接收到警情后，应当做到第一时间、第一现场有效组织处置，控制事态，减少损害。

4.1.2  报警接入二类对象管理要求

对于符合报警接入二类对象的区域，可由主管单位牵头积极倡导其接入安全防范报警联网。

对此类对象出现的警情，技防平台应当做到第一时间、第一现场核实警情，核实为警情的，应将警情传送至公安机关、保安公司等接警单位，接警单位应依据警情制定合理的出警方案，并赴现场处置。

4.1.3  报警接入三类对象管理要求

对于符合报警接入三类对象的区域，可由其自愿申请接入安全防范报警联网。

对此类对象出现的警情，技防平台应当做到第一时间、第一现场核实警情，核实为警情的，应将警情传送至物业公司、保安公司、公安机关等接警单位，接警单位应依据警情制定合理的出警方案，并赴现场处置。

4.2  报警接入设备管理要求

a） 所有接入技防平台的入侵和紧急报警系统设备均应符合GB 50394的相关要求，否则不予以接入。

b）所有接入技防平台的视频监控系统设备均应符合GB 50395的相关要求，否则不予以接入。

c） 所有接入技防平台的出入口控制系统设备均应符合GB 50396的相关规定，否则不予以接入。

d） 所有接入技防平台的电子巡查系统设备均应符合GA/T 644的相关规定，否则不予以接入。

- 所有接入技防平台的其他报警系统设备均应符合相关标准规定，否则不予以接入。

4.3  报警接入网络管理要求

4.3.1  报警接入一类对象网络管理要求

针对一类对象在发生警情后，易给国家、社会、民众造成严重的财产、人身安全危害。故对此类接入对象的报警信息传输网络要求很高，以保证警情能顺利飞速的到达报警服务中心。主管单位应要求此类对象的报警信息传输网络以专网的方式接入，同时要其保证报警信息传输网络与其内部业务网做到物理隔离，还需同时考虑多种联网方式如电话线联网（有线、无线）、GPRS联网、网络联网等。

4.3.2报警接入二类对象网络管理要求

针对二类对象在发生警情后，易给人民群众造成重大生命财产安全危害。故对此类接入对象的报警信息传输网络要求较高，以保证警情能顺利快速的到达报警服务中心。主管单位应建议此类对象的报警信息传输网络最好以专网的方式接入，同时考虑多种联网方式如电话线联网（有线、无线）、GPRS联网、网络联网等。

4.3.3  报警接入三类对象网络管理要求

针对三类对象是指那些除一、二类对象以外的不易发生警情、不易给人民群众造成生命财产安全危害的区域。故对此类接入对象的报警信息传输网络要求不高，只要能保证警情能尽快到达报警服务中心即可。主管单位对此类对象的报警信息传输网络可不作具体要求，对象可视自身实际情况以专网或公网的方式接入皆可，多种联网方式如电话线联网（有线、无线）、GPRS联网、网络联网皆许。

4.4  报警接入数据管理要求

4.4.1  报警类别与优先级别

所有报警应按类别和优先级别进行划分，具体划分详情见附录B 表B.1。

    - 报警数据字段要求

报警数据应具备以下字段：报警人或报警对象、报警人或对象联系电话、现场联系人电话、发生时间、发生地点、报警设备（紧急按钮，入侵探测器）、报警类别（撤防、布防、盗警、火警）、是否有监控图片、是否有监控视频、嫌犯持有武器（是否涉及生命安全）、案情描述、图片列表、录像列表。见附录B表B.2。

  - 报警接入技防平台管理要求

技防平台（俗称报警中心软件），作为联网报警服务运营的控调枢纽，其运转是否正常直接关系到是否能及时接警，及时服务及设备故障的及时纠正。长远来说，其稳定性、安全性直接关系到报警服务质量乃至企业的生死。故对技防平台的管理显得尤为重要。本规范主要从以下三方面对技防平台的管理作规定。

4.5.1  技防平台统一编码管理要求

技防平台应对联网系统的前端设备、	平台设备、终端设备、中心用户采用UUID进行统一编码，应符合GA/T 669.7-2008中第9部分的规定，见附录B 表B.3。

4.5.2技防平台存储管理要求

a）技防平台应存储报警信息和处置过程，包括报警时间、报警类型、响应时间、复核过程、转发过程、处置结果等。

b）技防平台具有视频监控功能时，应可实现计划录像/手动录像/报警录像。对报警事件的录像应在服务中心有存储。

c）技防平台具备视（音）频复核功能时，存储信息应包括报警发生前后规定时段的报警现场视（音）频信息。报警前现场图像的预录时间应不小于15s，预录时间应可设置。

d）数据存储方式应按照GA/T 669.7-2008中第6.3.1部分的要求采用分布式存储方式。应按照GA/T 669.7-2008中中第6.3.3部分的要求，对客户的配置信息、用户信息、日志、报警记录等数据进行定期备份，对重要客户的报警记录做异地备份。

e）监控图像存储时间应符合GA/T 669.6-2008中第6.1.6部分的规定，传送到公安机关的警情信息应永久保存，其他报警信息存储时间应不小于180天。

f）图像质量应符合应符合GA/T 669.1-2008中第6.2.5部分的规定。

g）视音频存储质量应符合GA/T 669.6-2008中第6.2部分的规定。

- 视音频播放应符合GA/T 669.6-2008中第7部分的的规定。

i) 中心应设置视频监控装置对接处警处置过程进行全程录像。

    - 技防平台安全管理要求

4.5.3.1  报警中心安全

a）报警中心技术系统应具有接入设备认证、访问控制等安全保障措施。

b）报警中心的机房建设、运行安全、网络信息安全、电源要求应符合国家标准、行业标准的相关规定。

c）报警中心应具有权限管理功能，能对操作人员的类别、各类人员的相应操作权限以及各自的口令进行管理等。

d）报警中心应具有接入设备认证、数字签名、访问控制等安全措施，防范非法接入。

4.5.3.2  保密安全

技防平台使用单位应当依照国家有关保密工作的法律、法规，制定保密制度、落实保密措施，加强对知密人员、知密范围、涉密文件资料的管理与控制。系统使用单位应做到：

a）严格执行国家安全保密规定，对特定时段的敏感、保密视频信息服从公安机关的保密管理；

b）严禁利用技防平台平台故意采集国家秘密、商业秘密、个人隐私和侵犯公民、法人或者其他组织合法权益的信息；

c）严禁私自下载、拷贝、录制平台采集的信息资料；

- 严禁私自将平台采集的信息资料提供给第三方。

4.5.3.3  容灾备份管理

除应按照GB/T 20988-2007的要求建立容灾备份机制，还需满足以下要求：

a）对系统的基本配置信息、用户信息、设备信息、报警信息、权限信息、重要事件的视频图像、系统重要操作日志等进行分类并作相应的定期备份；

b）在条件具备的情况下，应在异地建立和维护一个重要的备份存储系统，利用地理上的分离来保证系统和数据对灾难性事件的抵御能力。

- 报警运营管理要求

5.1  使用管理

5.1.1  使用原则

平台的使用管理应遵循资源共享、分级管理、谁建设谁维护的原则。

    - 使用方式

5.1.2.1  公安等政府部门使用方式

公安等政府部门按照统一授权，分级划分的方式，对不同用户授予相应的联网报警资源的访问控制权限：

a）省级平台负责省级平台用户的授权、省外用户访问的授权以及下级市级平台相互访问的授权；

b）市级平台负责市级平台用户的授权、市外用户访问的授权以及下级县级平台相互访问的授权；

c）县级平台负责本县平台用户的授权、县外用户访问的授权。

5.1.2.2报警运营服务从业单位使用方式

各级报警运营服务从业单位应在各级公安等有关部门授权范围内，使用联网报警资源。

  - 流程管理

通过对安全防范报警联网运营实行流程管理，可以极大提升相关主管单位的服务业务和绩效。本规范主要规定了应急响应流程和报警接收与处置流程。

    - 应急响应流程

应急响应流程共分为四个，分别是准备阶段、预警阶段、处置阶段和总结评估阶段。具体详情如下:

- 准备阶段

划分应急事件级别，制定应急处置预案，开展应急培训和演练。

b)预警阶段

当发生应急事件并有效预警时，在核实和评估的基础上，按照相关程序启动预案，并保持对应急事件的跟踪。

c) 处置阶段

按照应急处置预案，对应急事件进行有效、快速的处理，并提供持续性的应急保障服务，同时对应急事件的性质、涉及范围及可能造成的损失与影响进行有效评估。

d) 总结评估阶段

对应急事件的发生原因、处理过程、处置结果和事件造成的损失与影响进行总结分析，提出改进措施。

    - 报警接收与处置流程

服务中心报警接收与处置流程见图1。

前端（现场报警）

服务中心接警响应

紧急报警

是

否

报警复核

否

警情

是

警情转发至公安机关

警情转发至相关单位

按照预案相应处置

现场处置

报警设备复位

报警信息归档

图1 服务中心报警接收与处置流程示意图

5.2.2.1报警复核

服务中心接收到前端接入部分上传的报警信息后，值机员可通过视频复核、音频复核、电话复核以及现场处置员复核等方式对报警信息进行复核。

服务中心通过远程复核无法确认现场情况的，应指派现场处置员赴现场复核。

      - 警情转发

警情转发可采用自动转发或人工转发方式。自动转发按照预案自动执行，人工转发可采用值机员电话报告或其他方式进行。自动转发警情信息后，应立即通过人工方式确认接收方已收到转发的警情信息。

防护现场发生紧急报警直接传至公安机关的，服务中心应人工核实公安机关是否收到警情信息。

服务中心应将警情信息及相关的防护现场地址、处置人员、联系电话等报至公安机关及合同约定的接收方。

      - 现场处置

现场处置员的现场处置应符合下列要求：

a)自接到赴报警现场指令至出发时间间隔小于等于2min；

b)到达报警现场后，将现场情况立即报告服务中心；

c)当发生警情时，设法及时制止发生在服务区域内的违法犯罪行为，同时采取措施保护现场；

d)对紧急报警装置触发的报警及时复位，并记录触发原因；

e)当发生设备设施损坏等报警时，采取录像、拍照等方式保存现场资料；

f)当发生误报警时，查清误报警原因，消除误报警隐患；

g)当发生的事件不属于服务合同规定的服务项目时，及时通知客户；

h)遇难以判断的特殊情况时，在报警事件处置完毕后方可撤离现场。

5.2.2.4报警信息归档

服务中心应将报警相关信息、数据、资料等及时归档。发生警情时，应将处理情况及时通报给相关客户、保险公司等。

  - 维护管理

由管理、使用单位负责已联网接入城乡技防一体化管理平台系统的运行维护，并遵守下列规定：

a) 建立值班监看、运行维护、安全检查、信息资料安全管理等制度；

b) 定期检查城乡技防一体化管理平台系统，因故障不能正常运行的，应当及时修复；

c) 对监看和管理人员进行岗位技能和保密知识培训并做好监督管理；

d) 建立信息使用登记制度，对信息的调取人员、调取时间、调取用途等事项进行登记。

使用单位委托其他单位运营、维护、管理城乡技防一体化管理平台系统的，应当明确保障系统安全运行的责任。

5.3.1  设备保养

设备的日常维护保养应符合公共安全行业标准 GA 1081《安全防范系统维护保养规范》的相关规定。

5.3.2设备巡检

应根据管理需求制定巡检计划，包括要求、时间、路线、重点，形成巡检手册。

根据巡检计划手动或自动对设备运行状况进行巡检（在线数、撤布防数、超过测试间隔、电池电压过低、设备故障数），发现异常情况应及时记录并处理，形成巡检报告。检测时间间隔应按照相关管理规定或合同约定执行，未做规定或约定时，通信检测时间间隔应不大于24h。巡检记录表见表1。

表1设备巡检情况记录表

| 统计项 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备在线数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备撤防数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备布防数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池电压过低数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备故障数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超过测试间隔数 |  |  |  |  |  |  |  |

5.3.3系统链路维护

系统链路的提供方应根据管理需求，制定系统链路的运行维护方案，保障系统链路通畅。

    - 故障处理

- 应对故障进行分类分级，按照故障级别制定响应时间和解决时间。

- 应对故障的处理过程进行跟踪管理。

- 在故障处理过程中，应采取相应措施保障系统和设备正常运行。

    - 设备生命周期管理

- 设备生命周期划分为启用、维护、报废三个阶段。特殊环境条件下设备的生命周期可视实际情

况调整。

- 启用阶段应对设备属性、相关资料（包括设备清单、设备安装、网络结构、系统架构、设备配

置、设备变更等信息）进行收集整理，形成设备台账，制定设备运维管理方案。

- 维护阶段应根据运维管理方案对设备进行日常维护，并对设备故障信息、维修信息进行记录。

- 报废阶段应按照相关规定对设备进行预警管理，到期后及时更换并同步台账。

    - 备件管理

- 应建立备件库，并指定人员定期完成对备件的统计工作。统计的内容包括但不限于备件的数量、

备件的型号、备件的序列号、备件的出入库。

- 应定期对备件的使用趋势进行分析，并依据故障级别建立备件的响应级别，规定备件的响应时

间及到场时间，以确保备件能及时响应故障的处理。

    - 系统版本管理

应对系统提供的版本号进行列表管理。系统版本升级时应履行审批手续，并对版本更新信息进行记录。

    - 硬件系统维护

a）应对报警中心的硬件系统故障实时记录，硬件系统故障记录表见表2。

b）应制定报警中心硬件系统故障维修方案，对常见故障进行分析并制定维修计划。

c）对报警中心的硬件系统故障进行维修时，应保证服务不中断，修复时间应不大于12h。

表2硬件系统故障记录表

| 序号 | 硬件名称 | 编号 | 故障描述 | 提出时间 | 紧急级别 | 解决时间 | 处理状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 软件系统维护

应对报警中心的软件系统故障实时记录，软件系统故障记录表见表3。

      - 操作系统

a）当操作系统运行状态异常时，应能通过重新启动、重新配置、重新安装操作系统等手段进行维护，恢复正常运行状态。

b）当操作系统存在缺陷，影响或可能影响应用软件系统的正常运行或威胁系统安全时，应能通过操作系统的升级、更新或者更换其他操作系统，确保操作系统正常运行。

      - 应用软件

a）应用软件在使用过程中出现错误或发现设计缺陷时，应能进行改正性维护。

b）当用户在使用过程中提出系统功能变动和改进需求时，应能进行完善性维护。

c）当应用软件的配置或硬件应用环境改变时，应能进行适应性维护。

d）宜采用更新升级的维护机制，自动检查软件更新状态并提供更新服务。

表3软件系统故障记录表

| 序号 | 子系统 | 模块 | BUG描述 | 提出时间 | 紧急级别 | 解决时间 | 处理状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

    - 其他维护

系统维护还应符合GA 1081的相关规定。

  - 服务质量管理

为保证报警联网系统运维服务的整体质量，提升主管单位运维服务的整体质量水平，能够为客户提供更高质量的运维服务，保障报警联网运维服务业务的快速发展。本规范依据GA 1383-2017对服务质量管理作出了相关规定。

5.4.1  服务保障管理

5.4.1.1  人力资源

从业单位对人力资源的管理应包括下列内容：

a) 从业单位按企业服务质量目标、业务规模并结合专业特征制定人力资源计划，招聘、培训和管理好各个岗位所需员工；

b) 从业单位对值机员、维护员进行报警运营服务岗前专业培训后，方可正式上岗；

c) 现场处置员应持有保安员证；

d) 从业单位根据岗位需要定期对员工进行法律知识、专业知识和技能培训。

5.4.1.2设施设备

从业单位应具备下列设施和设备：

a) 与经营规模和防范风险相适应的、符合国家法规及现行相关标准的技术系统；

b) 从事报警运营服务所需的经营场所，如服务中心、办公室、技能培训室、设备器材库房等。为重要客户提供服务时具备所需的异地在线冗灾备份场所；

c) 从事报警运营服务所需的相关装备，如仪器仪表、测试设备、通讯设备、安装维护设备、外勤服务车辆等。

5.4.1.3制度

从业单位应制定并落实业务管理、内务管理、安全保密等制度, 主要包括24h值班、现场处置员和值机员工作规范、业务培训、客户信息保密等内容。

5.4.2  服务考核评价管理

5.4.2.1服务质量指标

服务质量指标以年度为单位进行统计，包括下列内容：

- 警情漏报次数

警情漏报次数应为0。

- 警情误报率

警情误报率应小于等于1％，计算公式：警情误报率＝（警情误报次数/传送到公安机关的报警总次数）×100％。

- 24h故障修复率

硬件设备及软件的24h故障修复率应达到100％（电信运营商提供的设备除外），计算公式：24h故障修复率＝（24h内修复的故障次数合计/故障总次数）×100％。

- 客户满意度

客户满意度应不小于80分，客户满意度=(各客户满意度综合得分合计数/调查客户数)×100％。

5.4.2.2运行质量考核

首先应对运维工作过程中产生的数据进行统计分析，包括但不限于:

- 对应急事件、应急响应级别、应急响应时间等进行统计分析；

- 对设备类型、数量、生命周期状态进行统计分析；

- 对设备巡检周期、巡检质量、巡检处理时效等进行统计分析；

- 对设备故障类型、故障等级、单位时间故障次数、故障设备品牌等进行统计分析；

- 对运维工单类型、数量、解决时间等进行统计分析；

- 对设备接入率、设备在线率、设备完好率、故障排除率、系统链路可用性、运维日志完整率等

指标进行统计分析。

根据运行维护工作的统计分析结果，按照上级公安机关的考核评价与考核办法，对城乡技防一体化管理平台的运行情况进行质量评价。考核内容包含当不限于:

- 设备接入率；

- 设备在线率；

- 设备完好率；

- 故障排除率；

- 系统链路可用性；

- 运维日志完整性。

附录A

（规范性附录）

表A.1单位申请表

| 报警联网接入申请表（单位） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 单位联系人 | 姓名 |  |  | 手机 |  |  |
|  | 职务 |  |  | 传真 |  |  |
|  | 邮箱 |  |  |  |  |  |
| 紧急联系人 |  |  | 紧急联系人手机号 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码 /三证合一码 |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 | □政府机关 □事业单位 □社会团体 □国有企业 □民营企业 □外资企业 □合资企业 □国有控股企业 □国有参股企业 其他（请注明）： |  |  |  |  |  |
| 所属行业（按照GB/T 4754-2017规定） | □农、林、牧、渔业 □采矿业 □制造业 □电力、热力、燃气及水生产和供应业 □建筑业 □批发和零售业 □交通运输、仓储和邮政业 □住宿和餐饮业 □信息传输、软件和信息技术服务业 □金融业 □房地产业 □租赁和商务服务业 □ 科学研究和技术服务业 □水利、环境和公共设施管理业 □居民服务、修理和其他服务业 □教育 □卫生和社会工作 □文化、体育和娱乐业 □公共管理、社会保障和社会组织 □国际组织 |  |  |  |  |  |
| 申请事由 |  |  |  |  |  |  |
| 接入类型 | □新建设备 □已有设备接入 |  |  |  |  |  |
| 设备详情 | 第三方平台品牌：_________ 报警网关: _______台 报警主机：_________台入侵探测器：_________台 紧急报警装置：_________台 |  |  |  |  |  |
| 报警系统 安装地址 |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位意见 | 签字（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 主管单位意见 | 签字（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

表A.2 个人申请表

| 报警联网接入申请表（个人） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请人 |  |  |  |
| 身份证号 |  |  |  |
| 手机号 |  | 座机号 |  |
| 家庭住址 |  |  |  |
| 紧急联系人 |  | 紧急联系人手机号 |  |
| 申请事由 |  |  |  |
| 接入类型 | □新建设备 □已有设备接入 |  |  |
| 设备详情 | 第三方平台品牌：_________ 报警网关: _______台 报警主机：_________台 入侵探测器：_________台 紧急报警装置：_________台 |  |  |
| 报警系统 安装地址 |  |  |  |
| 申请单位意见 | 签字（盖章） 年 月 日 |  |  |
| 主管单位意见 | 签字（盖章） 年 月 日 |  |  |

附录B

（规范性附录）

表 B.1 报警分类与优先级别

| 报警优先级别及编码 | 报警分类及编码 | 详细分类及编码 | 分类说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高（H） | 紧急报警（00） | 医疗求助（100） 火警（110） 紧急求救（120） 盗警（130） | 各实际报警防区以及紧急求助报警类型 |
| 中（M） | 一般警情（10） | 布防（200） 撤防（201） 设备离线（202） 设备上线（203） 设备低电量（204） 204～299预留 | 用户操作设备或修改设备配置发生的报警 |
| 中（M） | 故障报警（11） | 系统故障（300） 系统故障-恢复（301） 通讯故障（350） 通讯故障-恢复（351） 防区旁路（360） 防区旁路-恢复（361） 警号/继电器输出故障（370） 警号/继电器输出故障-恢复（371） 感应器故障（380） 感应器故障-恢复（381） 接收到错误代码（390） 接收到未定义代码（391） | 软、硬件设备运行的各类故障 |
| 低（L） | 系统误报（20） | 系统测试（600） 系统测试-恢复（601） | 人为误操作，经过核实确认的后人工处理的警情信息 |

注：编码说明H（报警优先级别，占1位）+00（报警分类，占1位）+100（详细分类，占3位）。

表B.2  报警数据字段

| 字段名称 | 值类型 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter | string | 60 | 报警人或报警对象 |
| ReportTel | integer | 11 | 报警人或对象联系电话 |
| OnSiteTel | integer | 11 | 紧急联系人电话 |
| Time | time |  | 发生时间 |
| Place | string | 60 | 发生地点 |
| AlarmDevice | string | 40 | 报警设备（紧急按钮，入侵探测器） |
| AlarmType | string | 20 | 报警类别（撤防、布防、盗警、火警） |
| HasPicture | boolean |  | 是否有监控图片 |
| HasVideo | boolean |  | 是否有监控视频 |
| HasWeapon | boolean |  | 嫌犯持有武器（是否涉及生命安全） |
| Describe | string | 1024 | 案情描述 |
| PictureList | 符合类型 |  | 图片列表 |
| VideoList | 符合类型 |  | 录像列表 |

表B.3  技防平台统一编码

| 码段 | 码位 | 含义 | 取值说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心编码 | 1、2 | 省级编号 | 由监控中心所在地行政区划代码确定，符合GB/T 2260-2007的要求 |  |
|  | 3、4 | 市级编号 |  |  |
|  | 5、6 | 区级编号 |  |  |
|  | 7、8 | 基层接入单位编号 |  |  |
|  | 9、10 | 行业编码 |  |  |
| 行业编码 | 9、10 | 行业编码 | 行业编码对照表见附录C |  |
| 码段 | 码位 | 含义 | 取值说明 |  |
| 类型编码 | 11、12、13 | 111~130表示类型为前端主设备 | 111 | DVR编码 |
|  |  |  | 112 | 视频服务器编码 |
|  |  |  | 113 | 编码器编码 |
|  |  |  | 114 | 解码器编码 |
|  |  |  | 115 | 视频切换矩阵编码 |
|  |  |  | 116 | 音频切换矩阵编码 |
|  |  |  | 117 | 报警控制编码 |
|  |  |  | 118~130 | 扩展的前端主设备类型 |
|  |  | 131~199表示类型为前端外围设备 | 131 | 摄像机编码 |
|  |  |  | 132 | 网络摄像机编码 |
|  |  |  | 133 | 显示器编码 |
|  |  |  | 134 | 报警输入设备编码（如红外、烟感、门禁等报警设备） |
|  |  |  | 135 | 报警输出设备编码（如警灯、警铃等设备） |
|  |  |  | 136 | 语音输入设备编码 |
|  |  |  | 137 | 语音输出设备 |
|  |  |  | 138 | 移动传输设备编码 |
|  |  |  | 139 | 其他外围设备编码 |
|  |  |  | 140 | 报警主机 |
|  |  |  | 141~199 | 扩展的前段外围设备类型 |
|  |  | 200~299表示类型为平台设备 | 200 | SIP服务器编码 |
|  |  |  | 201 | Web/应用服务器编码 |
|  |  |  | 202 | 媒体服务器编码 |
|  |  |  | 203 | 代理服务器编码 |
|  |  |  | 204 | 安全服务器编码 |
|  |  |  | 205 | 报警服务器编码 |
|  |  |  | 206 | 数据库服务器编码 |
|  |  |  | 207 | GIS服务器编码 |
|  |  |  | 208 | 管理服务器编码 |
|  |  |  | 209 | 接入网关编码 |
|  |  |  | 210~299 | 扩展的平台设备类型 |
|  |  | 300~399表示类型为中心用户 | 300 | 中心用户 |
|  |  |  | 301~399 | 扩展的中心用户类型 |
|  |  | 400~499表示类型为终端用户 | 400 | 终端用户 |
|  |  |  | 401~499 | 扩展的终端用户类型 |
|  |  | 500~999为扩展类型 | 500~999 | 扩展类型 |
| 序号 | 14~20 | 设备、用户序号 |  |  |