ICS 13.310

A 91

中华人民共和国国家标准

GB/T 21741—XXXX

代替 GB/T 21741—2008

住宅小区安全防范系统通用技术要求

（征求意见稿）

General specifications of security and protection system for residential area

XXXX-XX-XX发布                                    XXXX-XX-XX发布

中华人民共和国国家市场监督管理总局

发 布

中国国家标准化管理委员

目  次

前  言	I

1.	范围	1

2.	规范性引用文件	1

3.	术语和定义	1

4.	总体要求	3

5.	防护部位与区域	4

6.	基础级防范要求	4

7.	中级防范要求	6

8.	高级防范要求	7

9.	系统技术要求	8

附录A (规范性附录) 住宅小区安全防范设施配置表	11

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 21741—2008《住宅小区安全防范系统通用技术要求》。与GB/T 21741—2008相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——修改了标准适用范围（见1）；

——修改了规范性引用文件（见2）；

——修改“术语和定义”，删除公共区域、住户安防控制箱定义，增加封闭式住宅小区定义（见3.2）、非封闭式住宅小区定义（见3.3）、安全防范定义（见3.4）、安全防范系统定义（见3.5）、入侵和紧急报警系统定义（见3.6）、视频监控系统定义（见3.7）、出入口控制系统定义（见3.8）、停车库（场）安全管理系统（见3.9）、电子巡查系统定义（见3.10）、楼寓对讲系统定义（见3.11）、安全防范管理平台定义（见3.12）；

——删除了“系统分类与构成”章节；

——新增“总体要求”章节（见4）；

——对整体结构进行调整，住宅小区安全防范设施配置表更新到附录A中（见附录A）；

——新增“防护部位与区域”章节（见5）；

——新增“基础级防范要求”章节（见6）；

——新增“中级防范要求”章节（见7）；

——新增“高级防范要求”章节（见8）；

——“系统技术要求”章节中，新增“一般要求”章节（见9.1）；

——删除“实体防护要求”章节；

——修改“周界电子防护系统要求”为“入侵和紧急报警系统”，合并5.3.2.3、5.3.2.4、5.3.2.5、5.3.2.7条款为9.2.1，删除5.3.2.6、5.3.2.9章节，新增入侵和紧急报警系统警情存储时长要求（见9.2.3），更新引用标准（见9.2.4）；

——修改视频监控系统要求，删除5.4.1.2、5.4.1.3、5.4.1.4、5.4.1.5摄像机、镜头、云台相关参数要求，修改视频图像质量和存储时长要求（见9.3.1、9.3.2），新增视频分析功能要求（见9.3.3），新增系统应能与入侵和紧急报警系统联动功能要求（见9.3.4），新增系统对接和进行多级联网的要求（见9.3.5）；

——修改出入口控制系统要求，增加对强行破坏、非法进入等特殊情况的相关功能要求（见9.4.1），修改人员逃生疏散口的出入口控制要求（见9.4.2），新增对具有人脸识别功能设备的技术要求（见9.4.3），新增事件记录信息存储时长要求（见9.4.4），新增上位机发生故障时的技术要求（见9.4.5），更新引用标准（见9.4.6）；

——修改停车库（场）安全管理系统要求，新增车牌识别技术要求（见9.5.2），新增系统信息存储时长要求（见9.5.3），新增可自动或手动开启栏杆机功能要求（见9.5.4），更新引用标准（见9.5.5）；

——修改“访客（可视）对讲系统要求”为“楼寓对讲系统”，增加访客控制与管理要求（见9.6.1），增加长开报警功能要求（见9.6.3），增加用户接收机可外接无线扩展终端功能要求（见9.6.5），更新引用标准（见9.6.7）；

——修改电子巡查系统，新增系统巡查信息存储时长要求（见9.7.4），更新引用标准（见9.7.5）；

——删除了“安全管理系统要求”章节；

——新增集成与联网章节（见9.8）；

——新增网络信息安全章节（见9.9）；

——删除了“系统管网与配线设备”章节；

——删除了“系统检验、验收与维护保养”章节。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中华人民共和国公安部提出。

本文件由全国安全防范报警系统标准化技术委员会（SAC/TC100）归口。

本文件的起草单位：XXXX。

本文件主要起草人：XXXX。

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 21741—2008。

住宅小区安全防范系统通用技术要求

- 范围

本文件规定了住宅小区安全防范系统建设的总体要求、防护部位与区域、基础级防范要求、中级防范要求、高级防范要求以及系统技术要求。

本文件适用于住宅小区安全防范系统的建设。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 28181  	公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 31070.1  	楼寓对讲系统 第1部分：通用技术要求

GB/T 31070.2  	楼寓对讲系统 第2部分：全数字系统技术要求

GB/T 32581  	入侵和紧急报警系统技术要求

GB 35114  		公共安全视频监控联网信息安全技术要求

GB/T 37078  	出入口控制系统技术要求

GB 50348  	    安全防范工程技术标准

GA/T 644  		电子巡查系统技术要求

GA/T 761  		停车库(场)安全管理系统技术要求

GA/T 1093  		出入口控制人脸识别系统技术要求

GA 1210  		楼寓对讲系统安全技术要求

GA/T 1399 		公安视频图像分析系统

GA/T 1400  		公安视频图像信息应用系统

- 术语和定义

GB 50348界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

住宅小区 residential area

被道路或自然分界线围合，并与居住人口规模相适应、配套有能满足该区居民物质与文化生活所需的公共服务设施的居民生活聚集地。又称“居住小区”或“小区”。

封闭式住宅小区 closed residential area

具有实体屏障围合结构的住宅小区。

注：实体屏障可以是围墙、金属栅栏，也可以是河流、山体等自然屏障。

非封闭式住宅小区 non closed residential area

不具有实体屏障围合结构的住宅小区。

安全防范 security

综合运用人力防范、实体防范、电子防范等多种手段，预防、延迟、阻止入侵、盗窃、抢劫、破坏、爆炸、暴力袭击等事件的发生。

[来源：GB 50348—2018，2.0.1]

安全防范系统 security system

以安全为目的，综合运用实体防护、电子防护等技术构成的防范系统。

[来源：GB 50348—2018，2.0.5]

入侵和紧急报警系统 intrusion and hold-up alarm system (I&HAS)

利用传感器技术和电子信息技术探测非法进入或试图非法进入设防区域的行为，和由用户主动触发紧急报警装置发出报警信息、处理报警信息的电子系统。

[来源：GB 50348—2018，2.0.9]

视频监控系统 video surveillance system (VSS)

利用视频技术探测、监视监控区域并实时显示、记录现场视频图像的电子系统。

[来源：GB 50348—2018，2.0.10]

出入口控制系统 access control system(ACS)

利用自定义符识别和（或）生物特征等模式识别技术对出入口目标进行识别，并控制出入口执行机构启闭的电子系统。

[来源：GB 50348—2018，2.0.11]

停车库（场）安全管理系统 security management system in parking lots

对人员和车辆进、出停车库（场）进行登录、监控以及人员和车辆在库（场）内的安全实现综合管理的电子系统。

[来源：GB 50348—2018，2.0.12]

电子巡查系统 guard tour system

对巡查人员的巡查路线、方式及过程进行管理和控制的电子系统。

[来源：GB 50348—2018，2.0.14]

楼寓对讲系统 building intercom system

采用（可视）对讲方式确认访客，对建筑物（群）出入口进行访客控制与管理的电子系统，又称访客对讲系统。

[来源：GB 50348—2018，2.0.15]

安全防范管理平台 security management platform (SMP)

对安全防范系统的各子系统及相关信息系统进行集成，实现实体防护系统、电子防护系统和人力防范资源的有机联动、信息的集中处理与共享应用、风险事件的综合研判、事件处置的指挥调度、系统和设备的统一管理与运行维护等功能的硬件和软件组合。

[来源：GB 50348—2018，2.0.16]

- 总体要求

  - 住宅小区安全防范系统建设应以提升住宅小区防范和抵御社会治安风险能力，保障居民生命财产安全为目标。

  - 住宅小区安全防范系统由低到高分为基础级、中级和高级三个级别。各地根据当地的经济发展状况、社会人文状况、安全管理要求、建设投资规模等因素，确定不同住宅小区的安全防范系统级别。

  - 基础级防范要求是住宅小区安全防范系统建设的最低要求，中级防范要求应在基础级防范要求的基础上执行，高级防范要求应在中级防范要求的基础上执行。

  - 系统建设应纳入住宅小区工程建设的总体规划，应与小区建设统一设计、同步施工、独立验收。

  - 系统建设应坚持人防、物防、技防相结合的原则，做到安全可靠、技术成熟、经济适用，提升数字化、网络化、智能化水平。

  - 系统中涉及公民个人信息的，应依法依规进行处理，包括采集、保存、使用、加工、传输、提供、公开等。

  - 系统中使用的设备、材料应符合相关国家标准或行业标准的规定，并经检测或认证合格。系统建设完成后应按照GB 50348的相关规定进行系统检验和验收。

  - 系统运行与维护工作应落实安全保密责任与措施，应按照国家有关保密工作的法律法规和建设（使用）单位具体情况制定知密人员、知密范围、涉密文件、资料、信息等的管理与控制制度。

  - 系统的使用单位应建立系统运行与维护的长效机制，安保人员的数量和防护设备应满足系统运行、应急反应、现场处置等要求。

- 防护部位与区域

住宅小区的防护部位与区域主要包括：

- 封闭式住宅小区周界；

- 封闭式住宅小区出入口；

- 非封闭式住宅小区出入通道；

- 住宅小区内部主要道路；

- 机动车集中停放区；

- 非机动车集中停放区；

- 寄递物品存放区；

- 室外消防通道；

- 人员集中活动场所；

- 重要设备间（包括水、电、气、热、通信等设备间）；

- 二次供水设施的水池（箱）；

- 监控室；

- 住宅楼。

- 基础级防范要求

  - 封闭式住宅小区出入口

    - 封闭式住宅小区出入口应设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示出入人员的体貌特征和进出车辆的车牌号码。

    - 封闭式住宅小区机动车出入口宜设置停车库（场）出入口控制装置，对小区机动车的出入进行控制管理。

    - 封闭式住宅小区非机动车和人员出入口宜设置出入口控制装置，对小区人员的出入进行控制管理。

  - 非封闭式住宅小区出入通道

非封闭式住宅小区出入通道应设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示出入人员的体貌特征和进出车辆的车牌号码。

  - 住宅小区内部主要道路

住宅小区内部主要道路应设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示人员活动和车辆通行情况。

  - 机动车集中停放区

    - 小区内停车库（场）

      - 小区内停车库（场）应设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示人员活动和车辆停放情况。

      - 小区内停车库（场）宜设置停车库（场）出入口控制装置，对小区机动车的出入进行控制管理。

    - 小区内其他机动车集中停放区

小区内其他机动车集中停放区应设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示人员活动和车辆停放情况。

  - 非机动车集中停放区

非机动车集中停放区应设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示人员活动和非机动车停放情况。

  - 寄递物品存放区

寄递物品存放区应设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示人员的体貌特征和活动情况。

  - 室外消防通道

室外消防通道应设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示通道的畅通状况。

  - 重要设备间（包括水、电、气、热、通信等设备间）

重要设备间出入口宜设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示人员的出入情况。

  - 二次供水设施的水池（箱）

    - 应设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示水池（箱）周边人员的体貌特征和活动情况。

    - 人孔应设置盖板并加锁，人孔盖板应实行双人双锁。

    - 通气孔、溢流管口、排空管口应设置防护罩或进行防护设计。通气孔、溢流管口、排空管口防护罩或防护设计应能阻挡人为投入物品，溢流管口、排空管口应设不锈钢网罩。

  - 监控室

监控室宜设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示监控室内人员活动情况。

  - 住宅楼

    - 封闭式住宅小区住宅楼

      - 单元门出入口宜安装电控安全门。

      - 宜在适当位置设置视频图像采集装置，显示区域应覆盖住宅楼前通道及单元门出入口，显示及回放图像应能清晰显示人员通行和进出住宅楼情况。

      - 单元门出入口宜设置楼寓对讲装置。

      - 单元门出入口宜设置出入口控制装置，对单元门人员的出入进行控制管理。

      - 电梯轿厢宜设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示人员乘梯情况。

    - 非封闭式住宅小区住宅楼

      - 宜在适当位置设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示住宅楼周边区域人员的体貌特征和活动情况。

      - 单元门出入口应安装电控安全门。

      - 应在适当位置设置视频图像采集装置，显示区域应覆盖住宅楼前通道及单元门出入口，显示及回放图像应能清晰显示人员通行和进出住宅楼情况。

      - 单元门出入口应设置楼寓对讲装置。

      - 单元门出入口应设置出入口控制装置，对单元门人员的出入进行控制管理。

      - 电梯轿厢应设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示人员乘梯情况，系统应具有楼层显示功能。

      - 单元门所在楼层的楼梯通道宜设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示人员体貌特征和通行情况。

      - 地下停车库（场）电梯厅出入口、楼梯出入口应设置出入口控制装置，对地下停车库（场）电梯厅、楼梯人员的出入进行控制管理。

  - 设施配置表

基础级安全防范系统设施配置见附录A。

- 中级防范要求

  - 封闭式住宅小区周界

    - 封闭式住宅小区周界应设置围墙、栅栏等实体屏障进行封闭式实体防护，屏障的高度应不低于1.8m，栅栏的竖杆间距应不大于15cm，应具有防攀爬、防翻越措施。

    - 封闭式住宅小区周界应设置视频图像采集装置，显示和回放图像应能清晰显示周界区域内人员的活动情况。

    - 封闭式住宅小区周界宜设置周界入侵报警装置，探测小区周界入侵行为。

  - 封闭式住宅小区出入口

    - 封闭式住宅小区机动车出入口应设置停车库（场）出入口控制装置，对小区机动车的出入进行控制管理。

    - 封闭式住宅小区非机动车和人员出入口应设置出入口控制装置，对小区人员的出入进行控制管理。

    - 封闭式住宅小区的机动车、非机动车和人员主出入口应分开设置。

  - 机动车集中停放区

小区内停车库（场）应设置停车库（场）出入口控制装置，对小区机动车的出入进行控制管理。

  - 人员集中活动场所

人员集中活动场所宜设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示人员的活动情况。

  - 重要设备间（包括水、电、气、热、通信等设备间）

    - 重要设备间出入口应设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示人员的出入情况。

    - 重要设备间内部宜安装入侵探测装置。

  - 监控室

    - 监控室出入口宜设置出入口控制装置，对监控室人员的出入进行控制管理。

    - 监控室应设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示监控室内人员活动情况。

    - 监控室宜具有进行内外联络的通信手段。

    - 监控室宜设置安全防范管理平台。

  - 住宅楼

    - 一般要求

      - 单元门出入口应安装电控安全门、楼寓对讲装置、出入口控制装置，对人员的出入进行控制管理。

      - 通往楼顶的出入口宜设置出入口控制装置，对出入楼顶的人员进行控制管理。

    - 封闭式住宅小区住宅楼

      - 楼前通道宜设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示人员的体貌特征和通行情况。

      - 应在适当位置设置视频图像采集装置，显示区域应覆盖住宅楼前通道及单元门出入口，显示及回放图像应能清晰显示人员通行和进出住宅楼情况。

      - 电梯轿厢应设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示人员乘梯情况，系统应具有楼层显示功能。

    - 非封闭式住宅小区住宅楼

      - 应在适当位置设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示住宅楼周边区域人员的体貌特征和活动情况。

      - 单元门所在楼层的楼梯通道应设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示人员体貌特征和通行情况。

      - 新建住宅小区住户室内宜设置紧急报警装置和入侵报警系统。

  - 其他

宜将住宅小区的防护部位与区域作为电子巡查点，进行电子巡查。

  - 设施配置表

中级防范要求设施配置见附录A。

- 高级防范要求

  - 封闭式住宅小区周界

封闭式住宅小区应设置周界入侵报警装置，探测小区周界入侵行为。

  - 封闭式住宅小区出入口

封闭式住宅小区的机动车、非机动车和人员主出入口应分开设置。

  - 人员集中活动场所

人员集中活动场所应设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示人员的活动情况。

  - 重要设备间（包括水、电、气、热、通信等设备间）

    - 重要设备间出入口宜安装出入口控制装置，对设备间人员的出入进行控制管理。

    - 重要设备间内部应安装入侵探测装置。

  - 监控室

    - 监控室宜单独设置。

    - 监控室出入口应设置出入口控制装置，对监控室人员的出入进行控制管理。

    - 监控室应具有进行内外联络的通信手段。

    - 监控室应设置安全防范管理平台。

  - 住宅楼

    - 一般要求

通往楼顶的出入口应设置出入口控制装置，对出入楼顶的人员进行控制管理。

    - 封闭式住宅小区住宅楼

      - 住宅楼楼前通道应设置视频图像采集装置，显示及回放图像应能清晰显示人员的体貌特征和通行情况。

      - 新建住宅小区住户室内宜设置紧急报警装置和入侵报警系统。

    - 非封闭式住宅小区住宅楼

新建住宅小区住户室内应设置紧急报警装置和入侵报警系统。

  - 其他

应将住宅小区的防护部位与区域作为电子巡查点，进行电子巡查。

  - 设施配置表

高级防范要求设施配置见附录A。

- 系统技术要求

  - 一般要求

    - 系统中具有计时功能的设备时钟与北京时间的偏差应不大于5s；系统宜具有统一校时功能。

    - 系统宜配置备用电源，备用电源应符合GB 50348相关规定。

    - 系统的其他要求应符合GB 50348的相关规定。

  - 入侵和紧急报警系统

    - 周界入侵探测器的选用应充分考虑现场环境条件及抗干扰能力。防范攀爬、翻越、穿越等不同的入侵方式，需选用适配的产品。安装时应防区交叉，无盲区。

    - 系统防区划分应有利于报警时准确定位，应能通过电子地图等方式显示报警区域。

    - 系统应能与视频监控系统联动。

    - 系统布防、撤防、故障和报警等信息的存储时间不应小于30d。

    - 入侵和紧急报警系统的其他要求还应符合GB/T 32581的相关规定。

  - 视频监控系统

    - 系统显示及回放图像在水平方向上的像素数应不小于1920，在垂直方向上的像素数应不小于1080。

    - 系统应能对所有视频图像进行实时记录，存储图像的帧率应不小于25fps，保存时间应不小于30d。

    - 具有探测报警功能的视频分析系统，应符合GA/T 1399的相关规定。

    - 系统应能与入侵和紧急报警系统联动。

    - 系统应具有与其他平台对接、进行多级联网的能力，信息传输、交换、控制协议应符合GB/T 28181的相关规定。

  - 出入口控制系统

    - 出入口控制系统应能对强行破坏、非法进入的行为发出报警信号，报警信号应能与相关出入口的视频图像联动。

    - 系统应满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。系统不应禁止由其他紧急系统（如火灾等）授权自由出入的功能。

    - 具有人脸识别功能的系统应符合GA/T 1093的相关规定。

    - 系统信息存储时间应不小于180d。

    - 控制管理主机（上位机）发生故障、检修或通信线路故障时，各出入口控制器应能脱机正常工作。

    - 系统的其他要求还应符合GB/T 37078的相关规定。

  - 停车库（场）安全管理系统

    - 停车库（场）安全管理系统应具有出入车辆信息、日志等的记录和管理功能。

    - 中、高级的系统应具有车牌识别功能，其车辆号牌识别率应不低于98%，抓拍图像在水平方向上的像素数应不小于1280，在垂直方向上的像素数应不小于720。系统应能同时显示并记录出入车辆号牌和驾驶员面部抓拍图像。

    - 系统视频图像保存时间应不小于30d，事件信息保存时间应不小于365d。

    - 系统应能自动或通过人工开启电动栏杆机。

    - 系统的其他要求还应符合GA/T 761的相关规定。

  - 楼寓对讲系统

    - 楼寓对讲系统应能使被访人员通过（可视）对讲方式确认访客身份，控制开启出入口门锁，实现对访客的控制与管理。

    - 具有可视功能的系统，访客呼叫机的视频采集装置应具有自动补光功能。

    - 当系统受控门开启时间超过预设时长、访客呼叫机防拆开关被触发时，应有现场告警提示信息。

    - 具有报警控制及管理功能的系统，报警控制和管理功能应符合GA 1210的相关规定。

    - 用户接收机可外接无线扩展终端，实现与用户接收机/访客呼叫机等设备的对讲、视频图像显示、接收报警信息等功能。

    - 利用无线扩展终端控制开启入户门锁、进行住户报警控制管理时，应充分识别风险隐患并采取相应的安全技术措施。

    - 系统的其他要求还应符合GB/T 31070.1和GB/T 31070.2的相关规定。

  - 电子巡查系统

    - 电子巡查系统应能按照预先编制的人员巡查程序，通过信息识读器或其他方式对人员巡查的工作状态（是否准时、是否遵守顺序等）进行监督管理。

    - 应能对巡查线路轨迹、时间、巡查人员进行设置，应能设置多条并发线路。

    - 应能设置巡查异常报警规则。

    - 系统信息的存储时间应不小于30d。

    - 系统的其他要求还应符合GA/T 644的相关规定。

  - 集成与联网

    - 住宅小区安全防范系统宜采用专用传输网络。

    - 中级以上的安全防范系统，应在小区安防监控室建设安全防范管理平台，对各安防子系统进行集成管理。安全防范管理平台的功能应符合GB 50348的相关规定。

    - 安全防范系统应预留与有关部门信息化系统联网的接口；宜预留与社区服务、物业管理等信息化系统联网的接口。

    - 当安全防范系统与其他信息化系统联网时，可采用专用传输网络或互联网方式，实现对采集的视频图像、人员和车辆等信息的传输，传输、交换、控制协议应符合GB/T 28181、GB 35114、GA/T 1400等相关规定。

  - 网络信息安全

    - 安全防范系统所采集的公民个人信息应进行加密存储，不应通过系统展示或在公共区域公开展示，根据需要必须展示的信息应进行脱敏处理。

    - 系统管理人员、操作人员、运维人员等应分级授权管理，严格限定信息的访问、下载权限和使用范围，并对人员操作过程进行记录，并采取技术措施确保记录不可修改、删除。

    - 安全防范系统与有关部门信息化系统对接时，应采取身份认证和网络访问控制措施，保证自身网络安全。

    - 安全防范系统通过互联网传输人员和车辆等信息时，应通过国家密码管理局认证的密码算法对信息进行加密；通过专网传输信息时，应符合有关部门关于专网的网络安全规定和安全技术措施要求。

    - 安全防范系统视频资源与有关部门信息化系统联网时应采用安全联网设备进行对接。安全联网设备应符合GB 35114、GA/T 1400等相关标准规定，实现设备身份认证、数据签名及加密、网络层和应用层协议识别与控制等功能。

# 附录A

# (规范性附录)

# 住宅小区安全防范设施配置表

A.1 住宅小区安全防范设施配置要求见表A.1。

表A.1住宅小区应配置的安全防范设施明细表

| 序号 | 防护部位与区域 |  |  | 安全防范设施 |  | 配置要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 基础级 | 中级 | 高级 |
| 1 | 封闭式住宅小区周界 |  |  | 实体防护 | 围墙、栅栏 | - | ● | ● |
|  |  |  |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | - | ● | ● |
|  |  |  |  | 入侵报警系统 | 入侵探测装置 | - | ○ | ● |
| 2 | 封闭式住宅小区出入口 |  |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
|  |  | 机动车出入口 |  | 停车库（场）安全管理系统 | 停车库（场）出入口控制装置 | ○ | ● | ● |
|  |  | 非机动车和人员出入口 |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | ○ | ● | ● |
| 3 | 非封闭式住宅小区出入通道 |  |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 4 | 住宅小区内部主要道路 |  |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 5 | 机动车集中停放区 |  | 小区内停车库（场） | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
|  |  |  |  | 停车库（场）安全管理系统 | 停车库（场）出入口控制装置 | ○ | ● | ● |
|  |  |  | 小区内其他机动车集中停放区 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 6 | 非机动车集中停放区 |  |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |

表A.1住宅小区应配置的安全防范设施明细表(续)

| 序号 | 防护部位与区域 |  |  | 安全防范设施 |  | 配置要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 基础级 | 中级 | 高级 |
| 7 | 寄递物品存放区 |  |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 8 | 室外消防通道 |  |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
| 9 | 人员集中活动场所 |  |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | - | ○ | ● |
| 10 | 重要设备间（包括水、电、气、热、通信等设备间） |  | 出入口 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ○ | ● | ● |
|  |  |  |  | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | - | - | ○ |
|  |  |  | 内部 | 入侵报警系统 | 入侵探测装置 | - | ○ | ● |
| 11 | 二次供水设施的水池（箱） |  | 周边 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
|  |  |  | 人孔 | 盖板 |  | ● | ● | ● |
|  |  |  | 通气孔、溢流管口、排空管口 | 防护罩或防护设计 |  | ● | ● | ● |
| 12 | 监控室 |  | 出入口 | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | - | ○ | ● |
|  |  |  | 内部 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ○ | ● | ● |
|  |  |  |  | 安全防范管理平台 |  | - | ○ | ● |
| 13 | 住宅楼 | 封闭式住宅小区住宅楼 | 住宅楼楼前通道 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | - | ○ | ● |
|  |  |  | 单元门出入口 | 实体防护 | 电控安全门 | ○ | ● | ● |
|  |  |  |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ○ | ● | ● |
|  |  |  |  | 楼寓对讲系统/出入口控制系统 | 楼寓对讲装置/出入口控制装置 | ○ | ● | ● |
|  |  |  | 通往楼顶的出入口 | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | - | ○ | ● |

表A.1住宅小区应配置的安全防范设施明细表（续）

| 序号 | 防护部位与区域 |  |  | 安全防范设施 |  | 配置要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 基础级 | 中级 | 高级 |
| 13 | 住宅楼 |  | 电梯轿厢 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ○ | ● | ● |
|  |  | 非封闭式住宅小区住宅楼 | 住宅楼周边区域 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ○ | ● | ● |
|  |  |  | 单元门出入口 | 实体防护 | 电控安全门 | ● | ● | ● |
|  |  |  |  | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
|  |  |  |  | 楼寓对讲系统/出入口控制系统 | 楼寓对讲装置/出入口控制装置 | ● | ● | ● |
|  |  |  | 通往楼顶的出入口 | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | - | ○ | ● |
|  |  |  | 电梯轿厢 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ● | ● | ● |
|  |  |  | 单元门所在楼层的楼梯通道 | 视频监控系统 | 视频图像采集装置 | ○ | ● | ● |
|  |  |  | 地下停车库（场）电梯厅出入口、楼梯出入口 | 出入口控制系统 | 出入口控制装置 | ● | ● | ● |
| 14 | 住宅小区的防护部位与区域 |  |  | 电子巡查系统 |  | - | ○ | ● |
|  |  |  | 注：配置要求中“●”表示应配置，“○”表示宜配置，“-”表示不要求。 |  |  |  |  |  |

附件2

- 国家标准《住宅小区安全防范系统通用技术要求（征求意见稿）》意见汇总表

年    月    日

| 提出单位： |  |  | 联系人： | 电话/手机： |  | e-mail： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 标准章条编号 | 修改意见 |  | 提出单位或 提出人 | 修改理由 |  |